Контрольная работа №2

Вариант 1

Артамонова Анастасия ПИН-34

Задание 1

Для заданных сопряжений провести анализ посадок:

Ø5 H5/k4

Ø𝟗 𝑮𝟕⁄𝒉𝟔

- Из таблицы выписать предельные отклонения вала и отверстия

ES, EI, es, ei

- Вычислить предельные значения Dmax, Dmin, dmax, dmin.

- Вычислить допуски размеров ТD, Тd.

- Изобразить графически взаимное расположение полей допусков отверстия и вала.

- Вычислить зазоры или натяги (максимальные, минимальные, средние).

- Вычислить допуск посадки TS (либо TN или TSN ), а также TS(Р)

(либо TN(Р) или TSN(Р) ).

- Дать характеристику посадки:

а) характер сопряжения: с зазором, с натягом или переходная; б) система посадки: система отверстия, система вала,

комбинированная.

- Для переходной посадки вычислить 𝜱(𝒛) и Р - вероятность образования зазора (натяга)

Решение

Сопряжение Ø5 H5/k4:

Для Ø5 H5 находим предельные отклонения по таблице предельных отклонений колец подшипника в зависимости от класса точности (табл.11):

Верхнее отклонение ES = +5 мкм,

Нижнее отклонение EI = 0 мкм, т.е. Ø 5H5 (0.005)

Предельные размеры отверстия:

Dmax = += 5.000 + 0.005 = 5.005 мм

Dmin = += 5.000 + 0 = 5.000 мм

Допуск отверстия TD = ES – EI = 5 мкм

Для вала Ø5 k4 по таблице предельных отклонений находим:

Верхнее отклонение es = 5 мкм,

Нижнее отклонение ei = 1 мкм, т.е. Ø 5k4(0.0050.001)

Предельные размеры вала:

dmax =  + es = 5.000 + 0.005= 5.005 мм

dmin =  + ei = 5.000 + 0.001 = 5.001 мм

Допуск вала Td = es – ei = 4 мкм

Строим схему расположения полей допусков:

Максимальный зазор: Smax=Dmax-dmin=ES-ei=5-1=4 мкм

Максимальный натяг: Nmax=dmax-Dmin=es-EI=5-0=5 мкм

Средний натяг: Nm=-Smax+Nmax2=-4+52=0.5 мкм

Допуск посадки: TN=Nmax+Nmin=Nmax--Smax=5-(-4)=9 мкм

Доверительный допуск посадки: TSN(p)=(TD)2+(Td)2=52+42=6.4 мкм

Доверительный максимальный зазор: Smax(p)=Sm+TSN(p)2=-Nm+TSNp2=-0.5+6.42=2.7  мкм

Доверительный максимальный натяг: Nmax(p)=Nm+TSNp2=0.5+6.42=3.7  мкм

Вероятность образования зазора и натяга (см. Ф(z) табл. 2)

PN>0=0.5+φz, z=6NmTSN(p)=6∙0.56.4=0.47

φz=φ0.47=0.18082

Таким образом, вероятность зазора: PS>0=0.5+0.18082=0.68082   (≅68.1%)

Вероятность натяга: PS>0=1-0.681=0.319    (≅31.9%),

Характеристика посадки: Переходная посадка в системе вала с вероятностью натяга 68.1%

Сопряжение Ø9 G7/h6:

Для Ø9 G7 находим предельные отклонения по таблице предельных отклонений колец подшипника в зависимости от класса точности (табл.11):

Верхнее отклонение ES = +20 мкм,

Нижнее отклонение EI = +5 мкм, т.е. Ø 9G7 (0.0050.020)

Предельные размеры отверстия:

Dmax = += 9.000 + 0.020 = 9.020 мм

Dmin = += 9.000 + 0.005 = 9.005 мм

Допуск отверстия TD = ES – EI = 15 мкм

Для вала Ø9 h6 по таблице предельных отклонений находим:

Верхнее отклонение es = 0 мкм,

Нижнее отклонение ei = -9 мкм, т.е. Ø 9h6(-0.009)

Предельные размеры вала:

dmax =  + es = 9.000 + 0= 9.00 мм

dmin =  + ei = 9.000 - 0.009 = 8.001 мм

Допуск вала Td = es – ei = 9 мкм

Строим схему расположения полей допусков:

Максимальный зазор: Smax=Dmax-dmin=ES-ei=20-(-9)=29 мкм

Минимальный зазор: Smin=Dmin-dmax=EI-es=5-0=5 мкм

Средний зазор: Sm=Smax+Smin2=29+52=17 мкм

Допуск посадки: TS=Smax+Smin=29+5=34 мкм

Доверительный допуск посадки: TS(p)=(TD)2+(Td)2=152+92=17.49 мкм

Доверительный максимальный зазор: Smax(p)=Sm+TS(p)2=17+17.492=25.745  мкм

Доверительный минимальный зазор: Smin(p)=Sm-TSp2=17-17.492=-8.255  мкм

Характеристика посадки: Посадок в системе отверстия с зазором.

Задание 2

Определить вид посадки по следующим заданным параметрам:

- Посадка в системе основного вала по 8-му квалитету;

- Диаметр сопряжения	Ø20 мм;

- Максимальный зазор (+11) мкм;

- Минимальный зазор	(-74) мкм.

Вычислить предельные отклонения отверстия ( ES; EI ) и вала ( es; ei ).

Подобрать поля допусков для отверстия и вала по таблице.

Записать в виде номинального размера с обозначением посадки. Изобразить графически взаимное расположение полей допусков.

Решение

Максимальный зазор: Smax=Dmax-dmin=ES-ei=11 мкм

Минимальный зазор: Smin=Dmin-dmax=EI-es=-74 мкм

Средний зазор: Sm=Smax+Smin2=11-742=-31,5 мкм

Т.к. посадка в системе основного отверстия по 8-му квалитету, то находим предельные отклонения по таблице предельных отклонений колец подшипника в зависимости от класса точности (табл.11) для Ø20H8.

Верхнее отклонение ES = 33 мкм,

Нижнее отклонение EI = 0 мкм, т.е. Ø 20H8(0.033).

Предельные размеры отверстия:

Dmax = += 20.000 + 0.033 = 20.033 мм

Dmin = += 20.000 + 0 = 20.000 мм

Допуск отверстия TD = ES – EI = 33 мкм

Значит можно найти верхнее и нижнее отклонения для вала:

Smax=ES-ei=11 мкм →ei=ES-11=33-11=22 мкм

Smin=EI-es=-74 мкм → es=EI+74=0+74=74 мкм

По таблице допусков для вала определил допуск: Ø20p7

Верхнее отклонение es = 74 мкм,

Нижнее отклонение ei = 22 мкм, т.е. Ø 20p7(0.0220.074)

Предельные размеры вала:

dmax =  + es = 20.000 + 0.074 = 20.074 мм

dmin =  + ei = 20.000 + 0.022 = 20.022 мм

Допуск вала Td = es – ei = 52 мкм

В виде номинального размера: Ø20H8/p7

Допуск посадки: TS=Smax+Smin=11-74=-63мкм

Доверительный допуск посадки: TS(p)=(TD)2+(Td)2=332+522=61.59 мкм

Доверительный максимальный зазор: Smax(p)=Sm+TS(p)2=-31.5+61.59 2=-0.705  мкм

Доверительный минимальный зазор: Smin(p)=Sm-TSp2=-31.5-61.592=-62.295 мкм

Строим схему расположения полей допусков: